Балансировочный станок ЕМ 8370

Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Будьте предельно осторожны, распаковывая, собирая и устанавливая станок, как описано в данном разделе.

*осторожно извлеките все части станка из упаковки.

# Условия окружающей среды:

*относительная влажность от 30% до 80% (без конденсата);

*температура от +5 С до +40 С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается использовать станок во взрывоопасных местах.

Для правильного и бережного использования устройства пользователи должны убедиться, что освещенность в месте использования не менее 300 люкс.

Если станок снабжен рядом деталей, которые нужно устанавливать, то в этом случае, следуйте нижеследующим указаниям.

Установка электронно-лучевого монитора (рис. 5,6)

-    Установите регулируемую базу с кронштейном монитора с помощью 4 болтов на корпус станка

-    Положите базу горизонтально и  установите стопоры (А, рис. 5а).

- Извлеките монитор из упаковки и закрепите на кронштейн.

- Монитор расположите в центре опоры экраном к базе.

- Установите фиксатор так, чтобы монитор находился в устойчивом положении. Зажмите фиксатором корпус монитора.

- Снимите защиту разъемов (А, рис.6).

- Проденьте сигнальный кабель и кабель, подающий напряжение к монитору, через круглое отверстие в передвижном кожухе монитора (С, рис. 5а).

- Затем извлеките кабели из базы опоры  и соедините их с 15-штырьковым разъемом и с разъемом питания в задней части устройства в указанном порядке.

- Включите монитор.

- Установите кожух и внешний измеритель.

- Включите балансировочный станок.

- Наладьте изображение монитора с помощью регуляторов (спереди). За остальной информацией по установке и устранению неполадок монитора обращаться к руководству, имеющемуся в упаковке монитора.

Установка жидкокристалического монитора (рис.5,6)

- Установите регулируемую базу с кронштейном монитора с помощью 4

болтов на корпус станка

- Извлеките монитор из упаковки и  закрепите на держателе монитора (D, рис. 5в).

- Снимите защиту разъемов (А, рис.6).

- Проденьте сигнальный кабель и кабель, подающий напряжение к монитору, через круглое отверстие в передвижном кожухе монитора (D, рис. 5b).

- Затем извлеките кабели из базы опоры  и соедините их с 15-штырьковым разъемом и с разъемом питания в задней части устройства в указанном порядке.

- Включите монитор.

- Установите кожух и внешний измеритель.

- Включите балансировочный станок.

- Наладьте изображение монитора с помощью регуляторов (спереди). За остальной информацией по установке и устранению неполадок монитора обращаться к руководству, имеющемуся в упаковке монитора.

Установка кожуха и внешнего измерителя (рис.7)

- Закрепите втулку кожуха на вращающемся стержне (В, рис.7). Обратите внимание что, впадина на стержне выравнивается со стержнем, установленным во втулке.

- Закрепите трубку на стержне при помощи болта М12,

- Установите вращающийся стержень внешнего измерителя (С, рис.7) в отверстие в опоре (D, рис.7) и завинтите фиксирующий болт (Е, рис.7). Зафиксируйте болт контргайкой.

- Затем соедините кабель измерителя с разъемом, расположенным в основании задней стенки корпуса.

- Установите защиту разъемов (см. установка монитора) .

- Установите 5 фланцевых держателей, как показано на рис. 4в.

После сборки станка  установите его на рабочее место, убедившись, что пространство вокруг него достаточно свободно (рис.8).

Основные компоненты станка (рис.4)

## А) автоматический  измеритель диаметра и расстояния

В) автоматический измеритель ширины

С) кожух монитора

D) 15” цветной монитор

Е) джойстик

F) клавиша start (начало)

G) клавиша stop (окончание)

Н) держатели для фланцев

I) крышка с ячейками для грузов

J) вал балансировочного станка

К) основной включатель

L) кожух

М) педаль управления быстрым зажимом

N) педаль тормоза

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТОРОСЕТИ

По требованию, параметры электропитания балансировочного станка могут быть установлены изготовителем в соответствии с параметрами места установки станка. Данные станка указаны на шильдике и на специальной бирке, прикрепленной к кабелю питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Все операции, касающиеся подключения станка к электросети должны быть выполнены квалифицированным электриком.

- Электрическое питание должно соответствовать следующим пунктам:

- потребляемой мощности, обозначенной на шильдике;

- расстояние между станком и точкой подключения питания должно быть таким, чтобы падение напряжения в кабеле питания при полной нагрузке не превышало 4% (10% в момент включения) обозначенных на бирке;

- Пользователь должен оснастить станок следующим:

- вилкой соответствующей мощности в соответствии со стандартами            электрической безопасности;

- удобным выключателем;

- предохранителем в соответствии с электронной схемой данного руководства;

- обеспечить заземление станка на месте установки;

- Для предотвращения использования станка посторонними лицами всегда отключайте от сети, когда станок не используется длительный период времени.

- Если станок подключен напрямую к электрощиту без использования выключателя, установите выключатель с ключом или удобное закрывающееся устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Для правильной и безопасной работы со станком, он должен быть подсоединен к надежному контуру заземления.

НИКОГДА не подсоединяйте провод заземления к газовым и водопроводным трубам, телефонным линиям и т. д.

# ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не включайте  станок прежде, чем прочтете и поймете все предупреждения и требующие внимания инструкции в руководстве.

Станок должен быть использован  только квалифицированным специалистом, разбирающимся в данных инструкциях и ознакомленным с правилами безопасности.

Запрещается использовать станок в алкогольном и наркотическом опьянении.

Необходимые условия:

- внимательно прочтите все инструкции об эксплуатации станка;

- убедитесь, что вы хорошо изучили возможности и характеристики станка;

- не подпускайте посторонних лиц к месту работы;

- убедитесь, что станок установлен в соответствии с установленными правилами и стандартами;

- убедитесь, что все операторы, работающие на станке, специально подготовлены и компетентны;

- не дотрагивайтесь до силовых проводов, внутренних электрических двигателей и другого электрического оборудования, пока электричество не будет отсоединено и выключено;

- прочтите внимательно данное руководство и выучите, как правильно и безопасно пользоваться станком;

- всегда держите данное руководство поблизости от места работы станка, чтобы в любое время можно было проконсультироваться с руководством для подтверждения или объяснения чего - либо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не убирайте и не портьте данное руководство. Если вы потеряли или повредили данное руководство (тех. паспорт), то его можно приобрести в ближайшем представительстве фирмы «КОРГИ».

- Перед эксплуатацией станка, изучите единые правила техники безопасности труда для оборудования с высоким напряжением.

- Если какие - либо повреждения, или изменения допущены некомпетентными лицами, то изготовители автоматически освобождаются от ответственности. В особенности, самовольное вмешательство, изменение и удаление устройств безопасности станка - грубое нарушение правил техники безопасности труда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работая или обслуживая оборудование фирмы «КОРГИ», не носите галстуки, ожерелье, наручные часы, свободную (широкую) одежду и другие предметы, которые могут затянуться, или запутаться во время движения станка. Подвязывайте длинные волосы и убирайте под кепку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ê   Никогда не применяйте силу к вращающемуся валу  во время передвижения станка;

o Выньте из розетки кабель питания перед тем как произвести тех. обслуживание.

o Никогда не открывайте кожух во время вращения колеса.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Варьируемая скорость вращения (от 60 до 100 об/мин в зависимости от колеса).

- оптимизация скорости вращения колеса для ее уменьшения.

- уменьшает риск повреждений от вращающихся частей.

- позволяет уменьшить энергопотребление.

- Линейка для установки самоклеющихся грузов расположена перед оператором.

- Автоматические датчики для измерения расстояния, диаметра и ширины колеса и для установки самоклеющихся грузов в программах ALU.

- Автоматическая остановка колеса в конце вращения

- Автоматический и управляемый педалью тормоз вала балансировщика.

- Кнопка STOP для моментальной остановки.

- Держатели фланцев, расположенные на стенке корпуса.

- Крышка с ячейками для груза и другими наиболее часто используемыми аксессуарами.

- Мини-наковальня для правки грузов.

- Автостарт при опускании кожуха.

- 15’’ цветной монитор высокого разрешения: необходим для выполнения новых программ.

- Графика, позволяющая изучить оператору станок быстрее и легче.

- Джойстик для ввода данных и выбора программ.

- Интерактивная функция HELP (помощь) дает необходимые объяснения в вызванной программе.

- Возможность выбора требуемого языка.

- Процессорное устройство с несколькими микропроцессорами (16 бит).

- Точность определения значений дисбаланса: 1г (1/10 унц.).

- Широкий выбор программ для удобного, быстрого использования станка.

- Дисплей дисбаланса в граммах и унциях.

- Дисплей округленных значений дисбаланса.

- Имеющиеся типы балансировки:

- Standard                          динамическая на обе стороны

- Alu/Alu P                         7 различных режимов для легкосплавных дисков

- Motorcycle dynamic         динамическая на обе стороны для колес       мотоциклов

- ALU motorcycle         динамическая на обе стороны для колес мотоциклов с        легкосплавными дисками

- Static                               на одной стороне

- «Подвижные плоскости» программа (в Alu P) для использования грузов с шагом 5 грамм.

- Программа «Спрятанные грузы» (в Alu P) для разделения балансировочных грузов на внешней плоскости на два груза, расположенных за спицами диска.

- Программа «Разделение груза» (программы для мотоцикла) для деления груза на две равных части, которые будут размещены с обеих сторон спицы.

- Программа «Быстрая оптимизация» для быстрой оптимизации грузов (также в наличии имеется стандартная версия оптимизации).

- Утилиты:

- Калибровка

- Персонализация

- Счетчик количества частичных и общих вращений.

- Установка трех наиболее часто используемых программ.

- Сервис

- Самодиагностика

- Три отдельных рабочих режима, позволяющие трем разным операторам работать параллельно без необходимости переустановки данных заново.

- Банк данных аксессуаров автомобиля определяет лучший способ установки колеса на балансировочный станок.

- RPA, автоматическая установка колеса  в положении, нужном для установки груза.

- Быстрый зажим, автоматический зажим колеса (дополнительно).

- ROD, детектор эксцентриситета колеса (дополнительно).

- Принтер, распечатывает значения дисбаланса (дополнительно).

- Синтезатор голоса (по заказу).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение……………………………………………….110/220 В + 10%

Потребляемая мощность………………………………………………………420 Вт

Скорость вращения……………………………………………………60-100 об/мин

Максимальное значение дисбаланса…………………………………………...999 г

Среднее время балансировки……………………………………………………5,5 с

Диаметр вала…………………………………………………………………….38 мм

Диапазон рабочих температур…………………………………….……от 5 до 500С

### Габаритные размеры (рис. 9)

ширина с кожухом…………………………………………………………1460 мм

глубина с закрытым кожухом….………………………………………….1100 мм

глубина с открытым кожухом…………………………………………….1500 мм

высота с закрытым кожухом………………………………………………1590 мм

высота с открытым кожухом…………...…………………………………1700 мм

#### Программируемые параметры

ширина диска………………………………………………………..от 1,5``до 20``

диаметр диска…………………………………………………………от 1``до 23``

максимальное расстояние до колеса………………………………………280 мм

максимальная ширина колеса (с кожухом)……………………………….630 мм

максимальный диаметр колеса (с кожухом)………………………………1120 мм

максимальная масса колеса…………………………………………………...65 кг

Масса станка (без принадлежностей)…………………………………………..270 кг

Уровень шума во время работы………………………………………...менее 70 дб

# КОМПЛЕКТ К СТАНКУ

Следующие детали поставляются в наборе со станком:

- клещи для снятия и установки грузов

- резьбовой вал

- крепежный болт фланца

- самоклеющиеся ярлычки для грузов

- шестигранный  ключ CH 4

- шестигранный  ключ CH 5

- шестигранный  ключ CH 6

- шестигранный  ключ CH10

- 100 граммовый калибровочный груз

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

##### Пожалуйста, обращайтесь к соответствующему каталогу аксессуаров.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Балансировочные станки, должны использоваться исключительно для измерения дисбаланса легковых колес в соответствии с их техническими характеристиками, описанными выше. Кроме того, модели с двигателем должны быть снабжены удобным кожухом (оснащенным устройством безопасности), который нужно опускать во время процедуры вращения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Все другие виды использования станка, отличающиеся от описанных в руководстве, будут рассматриваться как неправильные и недопустимые.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Включать станок без зажимного оборудования запрещено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте станок без кожуха и не изменяйте никакие устройства безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мыть и чистить станок сжатым воздухом или струей воды запрещено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для работы используйте только инструменты фирмы Корги.

# ВКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА

Включите станок с помощью выключателя на передней стенке станка (К, рис.4а). Балансировочный станок выполнит проверочный тест и, если нет никаких неисправностей, прозвучит сигнал и на экране появится логотип и данные персонализации, после чего можно вводить геометрические данные колеса.

Можно повернуть рукоятку джойстика (клавиша ENTER) для того, чтобы на экране появилась видео страница со значением дисбаланса (рис. 10);  исходное положение:

- действующий режим балансировки: динамический (DYN);

- значения на экране: 000  000;

- режим округления 5 г;

- включен режим округления размеров;

Теперь пользователь может ввести данные колеса, которое будет балансироваться или выбрать одну из имеющихся программ.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОМ МЕНЮ

##### Диаграммы полностью основываются на картинках (рисунки, которые вызывают функции клавиш), которые должны быть выбраны для включения соответствующих функций; также есть подсказка - строка состояния, внизу страницы, подразделенная на три поля:

##### Описание назначения выбранной картинки (картинка, выделенная желтой рамкой), указание состояния станка (х1 / х5; г / унции)

##### указание активного пространства (действующая программа)

Все указания будут сообщаться на заранее выбранном языке.

Внизу экрана находится изображение (основное меню, ММ), подразделенное на 4 группы:

111    111     11 1

- Первая группа, состоящая из трех картинок, содержит функции, относящиеся к типам балансировки.

- Вторая группа, также состоящая из трех картинок, содержит программы утилиты; в этой группе пользователь может ввести три программы утилиты по своему выбору (процедуры установки программ описаны в рабочих операциях). Три картинки, показанные выше, приводятся как пример.

- Третья группа, из двух картинок, предлагает вашему вниманию функции утилиты (дополнительные программы по использованию станка) и функции УСТАНОВКИ (установка параметров работы станка).

- Четвертая группа, всего лишь одна картинка, предлагает функцию ПОМОЩИ; при вызове данной функции, на экране появляется информация нужная для работы с активной в данный момент процедурой.

Для выбора нужной картинки, поверните джойстик до тех пор, пока нужная картинка не появится в желтой рамке, затем нажмите на рукоятку джойстика (ENTER). Все функции, которые не представлены в Основном Меню, сгруппированы в других подменю (также по типу картинок) которые можно открыть, выбрав основное меню-картинку. Для доступа к следующему меню выберите основную картинку. После нажатия джойстика, серия новых картинок появится над основной картинкой. Теперь поворачивая джойстик, выберите картинку в данном меню.

После того, как было выбрано подменю, Основное Меню будет заменено на картинку Выход, которая позволяет закрыть меню.

Ниже указано подразделение и функции картинок основного меню:

1Программа динамической (стандартной) балансировки: вызывает традиционный метод балансировки на сторонах колеса.

1Программа динамической балансировки для колес с легкосплавными дисками: вызывает различные процедуры для балансировки данного типа колес.

1Программа балансировки ALU 1 P: обеспечивает точное определение места для установки самоклеющихся балансировочных грузов.

1Программа балансировки ALU 2 P: обеспечивает точное определение места для установки балансировочных грузов на внутренней поверхности колеса(набивные грузы) или на внутренней стороне диска (самоклеющиеся грузы).

1Программа балансировки ALU 1: обеспечивает определение места для установки балансировочных грузов на внутренней поверхности диска (самоклеющиеся грузы).

1 Программа балансировки ALU 2: обеспечивает определение места для установки балансировочных грузов на внутреннем крае колеса  (набивные грузы).

1 Программа балансировки ALU 3: обеспечивает определение места для установки балансировочных грузов на обеих сторонах диска (самоклеющиеся грузы).

1 Программа балансировки ALU 4: обеспечивает определение места для установки балансировочных грузов на внутренней стороне (набивные грузы) и на внешней стороне (самоклеющиеся грузы).

1 Программа балансировки ALU 5: обеспечивает определение места для установки балансировочных грузов на внутренней стороне (самоклеющиеся грузы) и на внешней стороне диска (набивные грузы).

1Программа для балансировки колес мотоцикла: программа  для балансировки колес мотоцикла.

1 Программа динамической балансировки для колес мотоцикла: позволяет балансировать колеса мотоцикла с помощью набивных грузов, устанавливая их с обеих сторон.

1 Программа балансировки ALU для колес мотоцикла: позволяет балансировать колеса мотоцикла с помощью самоклеющихся грузов, устанавливая их на обеих сторонах.

1 Программа статической балансировки: позволяет балансировать колеса мотоцикла и автомобиля на одной стороне.

1Активизирует  выбор программ утилитов: открывает доступ к картинкам, относящимся к общим программам утилитам по работе со станком.

1 Печать: Выводит на печать начальные и остаточные данные дисбаланса одного колеса.

1 Полная печать: выводит на печать начальные и остаточные значения дисбаланса для четырех колес автомобиля.

1 Поиск положения: автоматически устанавливает колесо в нужное положение для установки грузов на обеих сторонах поочередно.

1 ROD: если станок укомплектован специальными дополнительными аксессуарами, данная картинка приводит в действие процедуру измерения эксцентриситета шины и колеса.

1 Оптимизация: процедура для оптимизации массы грузов

1 Калибровка чувствительности: программа для калибровки датчиков дисбаланса.

1 Вызов других программ: выводит на экран вторую серию картинок

Вторая серия картинок:

1 Банк данных: зависит от выбранного типа автомобиля, эта функция выводит на экран имеющиеся виды крепежа колеса, а также качество центровки.

1 Ручной ввод данных: ручной ввод размеров колеса

1 Счетчик вращений: показывает общее число и число выполненных вращений с момента включения станка.

1 Вызов логотипа: вызывает на экран логотип станка

1 Рабочее пространство: вызывает картинки для выбора рабочего пространства

1 Связь с персональным компьютером: если эта функция реализована в станке, то появятся данные связи с персональным компьютером.

1Сервис программы: вызывает программы диагностики, нужные для технической службы.

1Активизация выбора программных  установок: открывает доступ к картинкам, соответствующих программам для установки параметров работы станка

1Установка данных фирмы/компании: вызывает процедуру установки данных (название, адрес и т.д.) компании, пользователя станка.

1 Установка языка: вызывает программу для установки языка, на котором будут появляться сообщения.

1Установка единиц измерения дисбаланса: вызывает картинку для выбора единиц измерения и шаг округления, в которых значения  дисбаланса будут появляться (г/унции)

1Установка автоматического поиска положения: установка необходимого количества шагов для поиска положения колеса в конце вращения; колесо может быть установлено в положение, требуемое для установки груза тремя способами: 2 шага, 1 шаг и функция не используется.

1Установка способа зажима колеса: передает информацию  в банк данных балансировочного станка об используемом способе зажима колеса, обычном или пневматическом. Используется для правильного отображения аксессуаров в банке данных.

1Изменение счетчика вращений: программа не доступна

1Установка нужной программы: процедура установки трех нужных программ в основном меню.

1Помощь: предоставляет информацию, связанную с видео страницей, представленной на экране. Если на экране появляется сообщение о наличии какой-либо ошибки, то сначала на экране появится информация, относящаяся к типу возникшей ошибки.

Инструкции, выдаваемые данной программой, являются дополнением (а не заменой) рабочего руководства.

Остальные картинки, которые могут быть описаны внутри индивидуальных программ, будут описаны прямо в соответствующей главе.

# ВВОД ДАННЫХ КОЛЕСА

Станок автоматически считывает значения диаметра, расстояние и ширину. С помощью двух автоматических измерителей (снаружи и внутри) (рис.4, А, В) измерьте две стороны диска, как показано на рис.11. На дисплее будет показано изображение, относящееся к геометрическим размерам колеса.

Будьте предельно внимательны при установке автоматических измерителей для того, чтобы получить точные данные.

Держите автоматические измерители на диске,  до тех пор, пока станок не считает и не выдаст на дисплей диаметр, ширину и расстояние колеса.

Проверьте полученные значения и затем верните измерители в исходное положение. Если на экране появится неправильное значение во время процедуры измерения, то верните измерители в исходное положение, а затем заново повторите процедуру.

Возможно, проводить измерения, передвигая только один автоматический измеритель; в этом случае будьте очень внимательны с измеренными данными, так как неизмеренные данные будут взяты из памяти.

После того, как вы правильно выставили геометрические размеры и вернули измерители в исходное положение, на экране появятся значения дисбаланса, которые были пересчитаны на базе новых измерений.

Если автоматический измеритель не работает, геометрические данные могут быть введены вручную:

- выберите картинку   1  из вспомогательного меню (1)

- видео страница для ручной установки данных появится на экране. Данная страница содержит следующие программы:

- 1 Ввод ширины в дюймах: позволяет ввести ширину диска в дюймах

- 1 Ввод ширины в мм: позволяет ввести ширину диска в мм

- 1 Ввод диаметра в дюймах: позволяет ввести диаметр диска в дюймах

- 1Ввод диаметра в мм: позволяет ввести диаметр диска в мм. Используйте специальный калибр  для измерения

- 1Ввод расстояния в мм: позволяет ввести расстояние между диском и станком в мм

- 1Выход: возвращает к видео странице дисбаланса

- 1Помощь: предоставляет информацию относительно ручной  установки данных.

- После того, как вы выбрали картинку, поверните джойстик до тех пор, пока нужные значения не появятся в рамке, означающей, что данная величина будет введена.

- Нажмите кнопку джойстика для подтверждения выбранного значения.

- Выберите другую картинку для ввода следующего параметра.

- Для того, чтобы прекратить процедуру ручной установки данных, выберите ВЫХОД.

Значения, которые должны быть установлены, являются номинальными значениями диска, тогда как для расстояния просто прочтите значения, обозначенные на шкале линейки измерителя после того, как вы установите линейку на внутренней части диска (рис. 11а).

# ВРАЩЕНИЕ КОЛЕСА

Вращение колеса начинается автоматически, как только опускается кожух, или же при нажатии кнопки СТАРТ (зеленого цвета) при опущенном кожухе. Специальное устройство безопасности прекращает вращение, если кожух поднят во время вращения; в этом случае появляется ошибка Err Cr.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Включать станок без кожуха или с неправильно установленным или измененным устройством безопасности запрещено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не поднимайте кожух до тех пор, пока колесо не остановилось.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если колесо постоянно вращается, выключите станок с помощью основного выключателя или отключите от сети питания. Затем подождите пока колесо остановится и поднимите кожух.

# ПРОГРАММЫ БАЛАНСИРОВКИ

Программы балансировки разделяются на три группы, представленные первыми тремя картинками  в основном меню:

- стандартная динамическая балансировка

- динамическая балансировка колес с легкосплавными дисками

- динамическая и статическая  балансировка колес мотоцикла

Перед тем, как начинать процедуру балансировки, выполните следующее:

- установите колесо на вал с помощью соответствующего фланца; см рекомендации, имеющиеся в банке данных;

- хорошо закрепите колесо, чтобы во время вращения или остановки колесо не проворачивалось относительно вала станка;

- удалите балансировочные грузы, грязь и другие инородные тела с поверхности колеса;

- введите правильно данные колеса.

Динамическая балансировка (СТАНДАРТНАЯ)

Данная процедура балансировки обычно используется и считается стандартной для  балансировочного станка; если на экране другая балансировочная программа, то выберите картинку  1 из основного меню.

Видео страница, относящаяся к этой программе, появится на экране (рис. 10).

Теперь выполните следующее:

- Правильно введите данные колеса.

- Начните вращать колесо, опустив кожух.

Для получения наиболее точных данных, не подвергайте станок каким-либо механическим ударам и сотрясениям во время вращения колеса.

- Подождите, пока колесо автоматически остановится, и значения дисбаланса появятся на экране.

- Выберите сторону, которую будете балансировать первой

- Поверните колесо до тех пор, пока центральное устройство соответствующего индикатора положения не засветится

- Установите указанный груз в положение соответствующее 12 часам.

- Повторите операции, перечисленные выше для второй стороны колеса

- Теперь выполните еще одно вращение для того, чтобы проверить точность балансировки. Если результаты проверки вас не удовлетворили, вы можете поменять массу грузов и их положение, следуя «диаграмме проверки балансировки» (рис. 13).

Помните, что для большого дисбаланса, ошибка при установке груза на 1 – 2 градуса может дать дисбаланс 5-10 г при проверке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте  крепление груза на диске. Груз, который был неправильно или плохо установлен, может упасть с колеса во время вращения создав, тем самым, потенциальную опасность.

Чтобы упростить процедуру установки груза, колесо может быть остановлено двумя способами:

- нажатием на педаль, на основании под колесом.

- Нажатием кнопки СТОП, когда колесо находится в одном из положений для установки груза; колесо снимается с тормоза нажатием кнопки СТОП, когда колесо поворачивают на некоторый угол, или по истечении 10 сек.

Тормозная система может быть использована во время установки центровочных принадлежностей.

Если нажать кнопку СТОП в момент вращения колеса, то вращение колеса прекращается раньше времени.

Если программа «RPA»  (поиск места установки груза) включена, то в конце каждого балансировочного вращения станок останавливает колесо в положении, требуемом для установки груза на внутренней стороне; если балансировочный груз будет равен нулю, колесо будет остановлено в положении для внешней стороны. Если нажать кнопку СТАРТ при поднятом кожухе, то начнется автоматический поиск положения для второй стороны.

Эта функция описывается более подробно в отделе «Автоматический поиск положения».

###### Балансировка колес с легкосплавными дисками

При балансировке колес с легкосплавными дисками обычно используются самоклеящиеся грузы, место расположения которых отличается от набивных грузов, используемых для стандартной балансировки (рис. 14). Существуют различные программы балансировки, специально созданные для работы с дисками такого типа.

Эти программы можно вызывать из основного меню, через картинку  1, которая открывает следующее меню из 7 картинок, разделенных на две группы: ALU P и обычные ALU программы.

ALU 1 P и ALU 2 P программы

Эти программы используются для максимальной точности балансировки колес с легкосплавными дисками, где оба груза нужно устанавливать на 1 сторону (внутреннюю) по отношению к диску.

Этот тип балансировки особенно удобен для установки самоклеющихся грузов на диск на внутреннюю поверхность диска, позиция колеса  относительно корпуса станка дает доступ к большой зоне для установки грузов.

После того, как вы выбрали картинку 1, выберите одну из двух картинок, относящихся к ALU P программам.

1 ALU 1 P       1 ALU 2 P

Экран показывает видео страницу измерения дисбаланса колес с легкосплавными дисками.

Считывание данных колеса

С помощью этой программы вводятся данные реальных балансировочных плоскостей  в отличии от номинальных значений диска (как в стандартных ALU программах). Места  для установки самоклеющихся грузов пользователь может выбрать сам в соответствии с формой диска. Нужно помнить, что для того, чтобы уменьшить количество груза, который должен быть установлен, желательно, выбирать поверхности для балансировки как можно удаленней друг от друга; если расстояние между двумя поверхностями меньше 37 мм (1,5 дюйма), то на экране появится сообщение «Err 5».

- Подведите конец автоматического измерителя к выбранному месту для установки балансировочного груза на внутренней стороне (рис. 15 а для ALU 1 P и рис. 11а для ALU 2 P). В ALU 1 P центр углубления на конце измерителя устанавливают в точке, где должен быть помещен самоклеющийся груз. В ALU 2 P место для установки – край диска.

Обязательно проверьте, чтобы конец измерителя был расположен в области ровной поверхности, так чтобы можно было установить груз в этой же плоскости.

- Нажмите кнопку джойстика для подтверждения считывания данных.

- Передвиньте конец автоматического измерителя в соответствии с выбранной вами плоскостью для установки наружного груза (15 b), точно так же, как описано для внутренней поверхности.

- Нажмите кнопку джойстика для подтверждения считывания данных.

- Верните автоматический измеритель в исходное положение.

Если измеритель возвращен в исходное положение после измерения только одной стороны, или если сначала были сняты измерения с внешней стороны, которые обычно снимаются после данных внутренней поверхности, то появится сообщение «Err 23» и требуемые данные не будут считаны.

- Выполните вращение

Установка балансировочных грузов

- Выберите место, где вы будете устанавливать первый балансировочный груз

- Поверните колесо, до тех пор пока центральный элемент, соответствующего индикатора положения не засветится

Если балансировочный груз традиционный набивной (внутренняя поверхность в ALU 2 P), то установите его в положение на 12 часов; если же груз самоклеящийся, то:

- установите груз по центру углубления на конце держателя груза автоматического измерителя (рис. 16), липкой полоской вверх. Затем снимите защитную полоску с груза.

- Передвигайте  измеритель внутрь колеса до тех пор, пока на индикаторной полосе маркер совпадет с меткой.

- Поверните конец измерителя так, чтобы полоска самоклеющегося груза находилась напротив нужного вам места поверхности диска.

- Нажмите установочную кнопку (рис. 16), чтобы установить и приклеить груз к диску

- Верните измеритель в исходное положение

- Повторите процесс установки для второго балансировочного груза

- Выполните контрольное вращение для проверки точности балансировки.

Предварительно очистите внутреннюю поверхность диска, чтобы груз хорошо приклеился.

Если потребуется, почистите поверхность диска специальным очищающим средством.

«Подвижные плоскости»  (используются только с программами ALU P)

Эта функция автоматически приводится в действие при выборе программы ALU P. Эта программа изменяет предварительно выбранные положения для установки самоклеящихся балансировочных грузов, используя самоклеющиеся грузы весом в 5 г.  Эта программа увеличивает точность станка, исключает округление и предотвращает резку груза, для того, чтобы    достичь как можно более точных значений дисбаланса.

Изменение положения для установки самоклеющихся грузов выбирается пользователем в соответствии с инструкциями в отделе «установка балансировочных грузов».

Чтобы избежать больших и ненужных задержек, расчеты нужно выполнять после вращения, исключая моменты выбора ALU P программ или после нового считывания данных колеса. В этом случае, значения дисбаланса не будут показаны на экране.

Обычно станок изменяет положение для установки грузов в соответствии с критерием, заранее установленным программой. Тем не менее, это зависит от типа диска и по усмотрению оператора, интервалы в пределах которых станок может изменять балансировочные плоскости, можно изменить.   Для выполнения этой операции для каждой стороны диска должны быть считаны две последовательные установки данных колеса (см. отдел ‘измерение данных колеса’).

Расстояние между двумя измерениями не должно  превышать 20 мм, чтобы предотвратить выход пересчитанной плоскости за пределы области ровной поверхности. Если во время второго измерения измерителем выйдет за пределы максимальной области, это считывание будет относится ко второй стороне.

Программа «Спрятанные грузы» (доступна только в меню ALU P программ)

Эта программа делит внешний балансировочный груз на два груза, размещенных в спрятанной позиции за двумя спицами на легкосплавном диске.

- Сперва выберите либо ALU 1 P, либо ALU 2 P программу; сначала появится картинка 1(ALU P программы) и затем выберите 1 (ALU 1 P) или 1 (ALU 2 P)

- Картинка Спрятанный груз 1появится в меню вместо картинки программы мотоцикла.

- Когда эта картинка выбрана, на экране появится окно.

- Покрутите манипулятор, чтобы установить количество спиц на  диске  колеса, которое будет балансироваться; сообщение OFF означает, что эта функция не требуются.

- Поставьте одну из спиц в положение на 12 часов и нажмите кнопку джойстика; количество и положение спиц теперь будет сохранено в памяти.

- На экране показан дисбаланс, включая два индикатора положения для внешней плоскости. Значения дисбаланса, показанные для этой плоскости,  соответствуют индикатору центрального положения

Установка обоих балансировочных грузов выполняется, как описано в ALU P программах в отделе «Установка балансировочных грузов».

Функция СПРЯТАННЫЕ ГРУЗЫ комбинируется с функцией ПОДВИЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ для того, чтобы можно было использовать грузы с шагом в 5 г.

Стандартные ALU программы (ALU 1, 2, 3, 4, 5)

Стандартные ALU программы рассчитывают различные положения для установки грузов (рис. 14) и обеспечивают правильные значения дисбаланса,   при обычном вводе номинальных данных колеса для легкосплавных дисков.

Чтобы открыть эти программы выполните следующее:

- выберите картинку  1 ALU программы

- выберите одну из картинок

- 1 балансировочная программа ALU 1: обеспечивает статистический расчет балансировочных грузов для установки на внутренней стороне диска, как показано на соответствующей картинке

- 1 балансировочная программа ALU 2: осуществляет статистический расчет балансировочных грузов, требуемых для установки на  внутренней стороне диска, как показано на картинке

- 1 балансировочная программа ALU 3: осуществляет статистический расчет балансировочных грузов для установки, как показано на картинке

- 1 балансировочная программа ALU 4: осуществляет статистический расчет балансировочных грузов для установки, как показано на картинке

- 1 балансировочная программа ALU 5: осуществляет статистический расчет балансировочных грузов для установки на внутренней стороне и на внешней стороне диска, как показано на картинке.

- После того, как было выполнено вращение, и колесо установлено в одно из  положений для установки груза, на экране будет показано куда нужно устанавливать грузы в соответствии с выбранной программой.

- Установите номинальные геометрические данные колеса. Это можно сделать вручную или же с помощью автоматических измерителей; выполните операции, описанные в разделе «Ввод данных колеса». Если пересчитанные  ширина и диаметр находятся за пределами допустимого диапазона, указанного в разделе «Технические данные», на экране появится сообщение «Err 5».

- Выполните вращение колеса и повторите процедуры, описанные в главе «динамическая балансировка».

В конце тестового вращения может остаться небольшой остаточный дисбаланс из-за значительных различий у дисков с одинаковыми номинальными значениями диаметров. Для того, чтобы исправить это, измените количество и положение грузов в соответствии с диаграммой «проверка балансировки» (рис.13).

Балансировка колес мотоцикла

Колеса мотоциклов могут быть отбалансированы в следующих режимах:

- динамический режим; когда ширина колеса (больше 3 дюймов) способна вызвать элементы дисбаланса, которые не могут быть устранены при статической балансировке (рекомендуется эта процедура).

- режим балансировки для колес с легкосплавными дисками; программа схожая с ALU программами для колес легковых автомобилей, с возможностью деления груза для одной стороны на две части, в особенности если спицы большие.

- Статический режим; только один балансировочный груз, возможно разделенный на две равные части на двух сторонах колеса; процедура описана в разделе Статической Балансировки.

Программа динамической балансировки для мотоциклов

Для того, чтобы отбалансировать колеса мотоцикла на двух плоскостях (динамическая балансировка) с использованием набивных грузов, выполните следующее:

- Установите приспособление (AUMO) для колес мотоцикла на вал балансировочного станка как показано на рис. 17.

- вставьте два болта, имеющиеся в комплекте, в отверстия на опорном фланце колеса;

- заверните болты на адаптере, проверяя  посадку его  на фланце

- установите наиболее подходящую ось (это зависит от отверстия в центре колеса) на вал станка после снятия резьбового вала;

- Установите колесо после того, как вы выбрали конуса (на каждую сторону колеса) и затяните его круглой гайкой, имеющейся в комплекте, используя проставочное кольцо, которое надевается на вал между конусами и резьбовой частью вала;

ВАЖНО Для точных измерений, необходимо хорошо зафиксировать колесо на фланце, так чтобы не было никакого движения между этими двумя элементами во время торможения или вращения колеса.

- Выберите картинку 1 Программы балансировки колес мотоциклов.

- Теперь выберите картинку 1 Программы динамической балансировки колес мотоциклов;

- Изображение, соответствующее этой программе появится на экране.

- Установите специальный удлинитель на внутренний измеритель. Не забывайте снимать его перед вращением колеса.

- Введите данные колеса в обычном порядке.

- Выполните, как описано, динамическую балансировку.

Программы ALU для мотоциклов

Для динамической балансировки колес мотоцикла с самоклеющимися грузами выполните следующее:

Выполните инструкции по установке адаптера для колес мотоцикла; данные в разделе «Программа динамической балансировки для колес мотоцикла».

- Выберите картинку  1 Программы балансировки колес мотоциклов.

- Выберите картинку  1 Программы ALU балансировки колес мотоциклов.

Когда колесо установлено в точке установки груза, на экране появится диск с балансировочными плоскостями.

Выполните процедуру как описано выше в программе для динамической балансировки колес мотоцикла; значения дисбаланса будут рассчитаны на основании реального места установки  груза и показаны на экране.

Для того, чтобы получить очень хорошие результаты, самоклеющиеся грузы должны быть установлены внешним краем напротив края диска. У некоторых дисков спицы очень широкие, и самоклеющиеся грузы не могут быть установлены на свое место, для решения этой проблемы имеется программа, которая делит груз на две части, которые устанавливаются с обеих сторон спицы.

В том случае, когда станок указывает место расположения груза, там где находится спица, выполните следующее:

- оставьте колесо в положении для установки груза;

- выберите картинку  1 Разделить груз для стороны (показанное вместо картинки «Выбор ALU программ»);

- поверните джойстик, чтобы выбрать размер спицы, который появится на экране: маленький, средний, большой и OFF (прекращает процедуру установки);

- подтвердите команду нажатием джойстика;

- установите два груза в указанном положении;

Операция разделения груза может быть выполнена на обеих сторонах колеса.

Статическая балансировка

Колесо можно отбалансировать, устанавливая один груз на одну из сторон или в центре колеса; в этом случае колесо балансируется статически. Тем не менее, все-таки остается риск динамического дисбаланса, который становится более значительным по мере увеличения ширины колеса.

Чтобы отбалансировать колесо мотоцикла, выполните следующее:

- выполните инструкции по установке адаптера для колес мотоцикла, данного в секции «программа динамической балансировки колес мотоцикла».

- выберите картинку  1 Программы балансировки колес мотоцикла.

- выберите картинку  1 Программы статической балансировки колес мотоцикла.

Теперь изображение показывает поиск положения одного груза.

Выполните всё как описано в предыдущей программе Динамической Балансировки колес мотоцикла; заметьте, что в данном режиме балансировки ширина и величина расстояния  абсолютно не важны.

- установите балансировочные грузы в положение на 12 часов, на внешней стороне, внутренней или в монтажной канавке. Если груз устанавливается в монтажной канавке, значение диаметра нужно вводить на 2-3 дюйма меньше номинального диаметра диска. Для идеальных  результатов, разделите груз пополам и установите на обе стороны диска.

Этот тип балансировки может быть использован для колес автомобиля; в этом случае вам нужно пропустить пункты по установке адаптера для колес мотоцикла, и использовать процедуру для установки колес автомобиля.

ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ FLASH OPT

Эта программа сделана  проще и быстрее, чем другие типы программ быстрой оптимизации; в большинстве случаев полученные результаты можно сравнить с теми, которые приводятся ниже в полной программе, но в данном случае, выполняя меньше вращений колеса и, следовательно, ускоряя процедуру.

За руководством по данной программе обращайтесь к следующей главе; помните, что быстрая версия программы может быть использована только после того, как вы выполнили вращение колеса.

Программа Быстрой Оптимизации пропускает первую фазу, только с диском, (OPT 1) и начинает процедуру Быстрой Оптимизации (Flash OPT).

Расчеты, осуществляемые этой программой, основываются на значениях дисбаланса, полученных во время предыдущего вращения колеса; именно для этого нужно выполнять последнее вращение колеса, которое будет использовано в данной программе (Быстрой Оптимизации).

OPT 1

- Установите колесо так, чтобы клапан был в положении на 12 часов.

- Выберите картинку 1 для запоминания  положения клапана.

OPT 2

См пункт OPT 3 в программе полной оптимизации.

OPT 3

См пункт OPT 4 в программе полной оптимизации.

Программа оптимизации

(обычная)

Эта программа используется для снижения дорожного шума(вибраций) до минимума. Вибрации могут оставаться даже после очень тщательной балансировки, но они могут быть снижены с помощью устранения какого-либо несоответствия между шиной и диском, насколько это возможно. Важно, чтобы эту процедуру проводил опытный оператор. Если будет решено, что данный дополнительный шаг поможет снизить вибрацию, то вы можете  выбрать эту программу.

Тем не менее, станок показывает нужно или нет проводить эту процедуру с помощью специального окна, которое появится при выборе картинки 1 Оптимизация; это решение основывается на значениях дисбаланса, считанных во время последнего вращения колеса, которое будет использоваться для оптимизации.

Чтобы вызвать данную программу выполните следующее:

- выберите картинку 1 Программа утилит

- выберите картинку 1 Оптимизация;

Включается первая программы.

OPT 1

- Установите диск на станок без шины.

- Поверните его так, чтобы клапан (или отверстие, хотя предпочтительней работать с уже установленным клапаном) находился в положении на 12 часов.

- Выберите картинку 1 для запоминания положения клапана.

- Выполните вращение колеса.

В конце вращения, система перейдет ко второй фазе программы.

OPT 2

- Снимите диск со станка.

- Установите шину на диск.

- Установите укомплектованное колесо на станок.

- Поверните его так, чтобы клапан находился в положении на 12 часов.

- Выберите картинку 1 для запоминания положения клапана.

- Выполните второе вращение колеса.

В конце вращения, система перейдет к третьей фазе программы.

OPT 3

Выполните следующие инструкции:

- Поверните его так, чтобы клапан находился в положении на 6 часов (стрелка внизу поменяется с желтого на зеленый).

- Сделайте мелом отметку на внешней стороне шины в положении 12 часов; подтвердите, что отметка сделана, выбором картинки 1.

Изображение на экране поменяется.

- Снимите колесо со станка.

- Поверните шину  на диске до ранее сделанной отметки так, чтобы клапан находился напротив этой отметки (поворот на 1800).

- Установите колесо обратно на станок.

Затем, следуйте инструкциям на мониторе:

- Установите колесо клапаном в положение 12 часов.

- Выберите картинку 1 для запоминания положения клапана.

- Выполните второе вращение колеса.

Теперь система показывает реальные значения дисбаланса колеса в текущем положении на балансировочном станке.

Установите колесо в указанном положении. Монитор покажет два значения дисбаланса и процентное улучшение, которое может быть достигнуто в случае, если пользователь решит продолжить процедуру оптимизации.

Если полученное улучшение не считается достаточным или, если не возможно достичь значительного улучшения, то оператор может выбрать картинку 1 Выход и выполнить вращение для процедуры балансировки колеса; иначе система перейдет к четвертой фазе программы.

OPT 4

Выполните следующие инструкции:

- поворачивайте колесо до тех пор, пока оно не окажется в положении, указанном индикатором;

- сделайте двойную меловую отметку на внешней стороне шины в точке, соответствующей 12 часам. Если на экране указано, что шина должна быть монтирована на диск наоборот, то сделайте вторую меловую отметку на внутренней стороне шины.

- Снимите колесо с балансировочного станка.

- Поверните шину (переверните, если нужно) на диске, пока отметка не совпадет с клапаном (поворот на 1800).

- Снова установите колесо на балансировочный станок.

Следуя инструкциям в правой части экрана, выполните следующее:

- поверните колесо так, чтобы клапан оказалось в положении на 12 часов.

- Выберите картинку 1 для запоминания положения клапана.

- Выполните четвертое вращение.

По завершении четвертого вращения программа оптимизации завершена,  и на дисплее показаны грузы, которые должны быть установлены для балансировки колеса.

Если во время процедуры была допущена ошибка, это может негативно повлиять на результат, станок покажет ошибку «Err 6». Это значит, что всю процедуру нужно повторить заново. Данная ошибка исчезнет как только будет выбрана одна из доступных функций.

Особые случаи

- Если оператор не хочет выполнять вращение только с диском, то первая фаза может быть пропущена. Для этого, выбрав программу OPT, выберите, затем, картинку 1 Пропуск первой фазы OPT. После этого установите укомплектованное колесо (вместе с шиной)  на балансировочный станок и выполните остальные фазы (2, 3, 4) как описано выше. Полученные результаты будут менее точными, чем при выполнении полной процедуры.

- В конце второго или третьего вращения на экране может появится сообщение OUT 1 и OUT 2, в указанном порядке.

- В этом случае, рекомендуется выходить из программы, выбирая картинку 1 Выход.

- На экране появятся необходимые значения грузов для балансировки колеса. Процедура оптимизации прекращается так как не дает ощутимых результатов, тем не менее можно продолжить процедуру оптимизации.

- В конце третьего вращения, на экране может появится сообщение, информирующее оператора о том, что шину нужно установить на диск наоборот. Если оператор не хочет этого делать, или это невозможно, выберите картинку 1 Перестановка шины;

1станок покажет инструкции для завершения программы без перестановки шины.

Картинка 1Перестановка шины снова активизирует функцию перестановки.

- Оператор может выйти из процедуры оптимизации в любой момент, выбрав картинку 1 Выход.

- Если другая программа вызвана во время работы этой программы, между фазами программы оптимизации, то по возвращении к этой программе снова, продолжайте эту процедуру с той фазы, на которой вы остановились.

Программы утилиты

Программы утилиты - это функции балансировочного станка, которые нужны для его работы, но не являются основными функциями станка. Для того, чтобы список этих программ появился на экране, выберите картинку  Программы утилиты; 1 картинки, соответствующие подменю теперь доступны.

Калибровка чувствительности

Эта программа должна использоваться в том случае, если значения веса грузов, выдаваемых станком, не соответствуют реальным или если на экране появится сообщение «Err 1» и, следовательно, требуется калибровка станка.

Как только на экране появятся меню балансировочных программ, выполните следующее:

- выберите картинку1 Калибровка чувствительности;

- выберите колесо среднего размера и веса (например: 5``x14``), желательно с минимальным дисбалансом, и установите на вал.

- введите размеры колеса.

- поверните колесо до точки, обозначенной индикатором положения, появятся данные «100» («3.5» если выбран режим «унция»).

- установите 100 г калибровочный груз (или 3.5 унций) к ВНЕШНЕЙ стороне диска, точно в положение на 12 часов.

- выполните вращение

- как только колесо остановилось, снимите калибровочный груз и поверните колесо до точки, обозначенной индикатором положения и появившимся значением «100» («3.5» унций).

- установите груз 100 г на ВНЕШНЕЙ стороне диска, точно в положение на 12 часов.

- выполните второе вращение

Если программа калибровки выполнена правильно, то на экране появится сообщение, подтверждающее правильность процедуры. Если нет, на экране появится сообщение «Err 3». В этом случае процедуру калибровки нужно повторить (правильно?), проверив соответствие веса груза точно 100 г. Программа калибровки завершается появлением на экране значений дисбаланса колеса (без учета массы калибровочного груза).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не забывайте снимать калибровочный груз 100 г в конце процедуры.

- Программа может быть прервана в любой момент, если вы нажмете Выход.

КАЛИБРОВКА, ОПИСАННАЯ ВЫШЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЛЕС !

Калибровка внешнего измерителя

Эта процедура используется для калибровки внешнего измерителя размеров колеса. Эту процедуру нужно проводить в том случае, если на дисплее появляется сообщение «Err 4», или если полученные геометрические значения отличаются от действительных значений колеса. Когда на экране появится список программ утилит, выполните следующее:

- Выберите картинку 1 Калибровка измерителей;

- Установите внешний измеритель на фланец балансировочного станка как показано на рис. 11d.

- выберите картинку 1 Подтверждение калибровки измерителей для подтверждения положения  измерителей.

Теперь калибровка измерителей закончена.

Картинку 1Выход  можно выбрать для того, чтобы выйти из программы не выполняя калибровку.

Счетчик вращений

После того как вы вызвали меню программ утилит, выполните следующее:

- Выберите картинку 1 Счетчик вращений.

На экране появится значения двух счетчиков:

- первое значение показывает число оборотов, выполненных с момента последнего включения станка (когда станок выключается значения обнуляются);

- второе значение показывает число вращений, выполненных за  весь период эксплуатации станка.

Чтобы закрыть окно со счетчиком, нажмите джойстиком картинку 1 (на данном этапе активна только картинка Выход).

Вызов начального экрана

Исходную страницу с  данными персонализации можно вызвать на экран в любое время. После того, как на экране появится список программ утилит, выберите картинку 1 Возврат логотипа.

Заставка будет автоматически появляться, если станок какой-то период времени не используется, даже если эта функция не была вызвана напрямую. Для возврата к предыдущей рабочей программе, поверните джойстик.

Сервис

Эта программа показывает на экране данные, которые используются для проверки работы станка и выявления каких-либо неисправностей  устройств станка. Эти данные не нужны оператору и должны использоваться только технической службой.

Банк данных автомобиля

В станке используется банк данных, с помощью которого можно получить данные о точном креплении различных колес на валу.

Эта функция чрезвычайно полезна, так как  использование соответствующих аксессуаров для центровки колеса является самым важным фактором для точной балансировки колеса. Как только меню программ утилит появилось на экране, выполните следующее:

- выберите картинку 1 Банк данных.

- На экране появится список марок автомобилей. Выберите название автомобиля, для  которого нужно выполнить балансировку.

- поверните джойстик для выбора нужной модели

- выберите «другая страница» для просмотра большего количества автомобилей.

- выберите «выход» если хотите остановить процедуру

После того, как вы выбрали марку автомобиля, выберите модель, выполняя процедуры, как описано выше.

Когда нужный вам автомобиль выбран, на экране появляется станица с информацией:

- название автомобиля

- наиболее подходящий режим для центровки данного типа колес;

- диаметр центрального отверстия колеса;

- количество крепежных отверстий под болты на автомобиле и диаметр, на котором расположены эти отверстия.

Так же имеются еще две картинки (в дополнение к обычным картинкам выход  и помощь); их функции:

1 Показать другой тип центровки; вызов другого режима центровки. Система способна показывать до трех типов центровки для каждого колеса в отдельности, и их эффективность.

1 Выбрать новый автомобиль; вызывает список марок автомобилей.

1Выход.

Автоматический поиск положения (RPA)

Можно перейти из одного центрального положения к другому, выбрав картинку 1 Поиск положения; когда вы выбираете эту картинку, система переходит к поиску места установки груза с другой стороны колеса.

Эта функция может быть задействована, если включен режим поиска места установки груза.

Вызов других картинок

Программы утилиты содержат большое количество функций и, следовательно, для того, чтобы было проще, картинки поделены на две группы, которые показываются на экране отдельно. Картинка 1 Вызов других картинок используется для просмотра двух групп картинок (по очереди).

Частичная распечатка

Включается с помощью картинки 1Печать; программа не доступна без печатающего устройства.

Полная распечатка

Включается с помощью картинки 1Полная печать; программа не доступна без печатающего устройства.

Измерение эксцентриситета

Включается с помощью картинки 1ROD; программа не доступна без датчика эксцентриситета.

Связь с персональным компьютером

Включается с помощью картинки 1 Связь с персональным компьютером; программа не доступна.

Установки

Программы установки содержат функции, которые персонализируют  работу балансировочного станка и обычно используется при установке.

Для просмотра списка этих программ, выберите картинку 1 Установочные программы; теперь картинки подменю доступны:

Персонализация

Эта программа позволяет пользователю запомнить ряд нужных данных, таких как: имя, город, улица, номер телефона, логотип фирмы и т.д.

Эти данные будут, в дальнейшем, появляться на первой видео странице и при распечатке.

После появления на экране списка этих программ, выполните следующее:

- выберите картинку 1 Установка данных фирмы;

- Экран показывает видео страницу, на которой могут быть установлены данные, содержащие:

- 5 строчек, на которых можно разместить данные (в верхнем левом углу экрана)

- клавиатура для ввода данных

- 6 картинок для команд

- 1 выход из программы

- 1 картинка Помощь

- поверните джойстик для выбора символа, который будет напечатан.

- подтвердите выбор, нажав на джойстик

Картинки с командами:

1 Перейти к следующей строке; используется для передвижения курсора на следующую строку. Если на новой строке уже есть слово, оно будет автоматически удалено.

1 Перейти к предыдущей строке; используется для передвижения курсора на строку выше. Если на новой строке уже есть слово, оно будет автоматически удалено.

1Удалить последний введенный символ; передвигает курсор на одну позицию влево, удаляя предыдущий символ.

1 Установить прописные/строчные буквы; выбирает прописные или строчные буквы

1 Дает возможность вывести на печать рисунок: показывает ряд рисунков, которые можно вывести на печать (за один раз один рисунок).

1 Отмена вывода на печать; отменяет распечатку каких-либо выбранных рисунков.

Установленные данные запоминаются, когда пользователь выходит из программы, например, когда выбрана картинка 1 Выход.

Рекомендуется указывать имя и фамилию в первой строке, название города во второй строке, название улицы на третьей, номер телефона на четвертой и рекламный логотип на последних двух строчках.

Язык

Можно выбрать язык, на котором будут идти все сообщения на экране. После того, как появилось меню установочных программ, выполните следующее:

- выберите картинку 1 Установка языка;

- на экране появится список флагов, например, (агнл.) 1, (немец.) 1, (итал.) 1.

- выберите флаг, соответствующий нужному вам языку; если вы сомневаетесь, вы можете посмотреть выбранный язык в правом нижнем углу экрана;

- нажмите джойстик, чтобы выбрать Язык;

Для того, чтобы выйти из этой программы, нужно сначала выбрать язык, после чего на экране снова появится изображение дисбаланса.

Картинка 1 позволяет вызвать на экран новую группу картинок.

Дисплей дисбаланса в граммах/унциях

Устанавливает единицы измерения (граммы/унции) и округление (х1, х5, и в унциях  х1/4, х1/10) с которым будут показываться значения дисбаланса. Когда появится список установочных программ выполните следующее:

- выберите картинку 1 Установка единиц измерения дисбаланса;

На экране появятся следующие картинки:

1Точность измерения 1 г; показывает значение дисбаланса с точностью 1грамм.

1Точность измерения 5 г;

1Точность измерения 1/10 унций; показывает значения дисбаланса с точностью 1/10 унции.

1Точность измерения четверть унции; показывает значения дисбаланса с точностью четверть унции. После выбора новая установка будет запомнена и изображение снова появится на экране.

Установка автоматического поиска положения

Выключает режим поиска места установки груза в конце вращения. Пользователь может установить максимальное число попыток автоматического поиска положения для установки балансировочных грузов.

После того, как на экране появится список установочных программ, выполните следующее:

- выберите картинку 1 Установка автоматического поиска положения (RPA).

На экране появятся следующие картинки:

1 Установка RPA 2; приводит в действие процедуру поиска за 2 шага, если первая попытка была неудачной, поиск будет произведен вторично;

1 Установка RPA 1; запускает быструю процедуру поиска;

1Выключение RPA; выключает процедуру поиска.

- Выберите требуемый тип поиска и нажмите кнопку джойстика.

Как только вы сделали выбор, новая установка будет запомнена и значения дисбаланса снова появятся на экране.

Типы крепежа

Эта программа устанавливает тип зажима колеса на балансировочном станке: ручной (STD) или  пневматический (QL).

Эта установка используется для обеспечения банка данных правильной информацией. На экране появится список установочных программ:

- выберите картинку  1Установка типа зажима; на экране появятся следующие картинки:

1 Установить ручной зажим; открывает доступ к информации, относящейся к ручному зажиму колеса;

1Установка быстрого зажима; задействует информацию банка данных, относящихся  к быстрому (пневматическому) зажиму колеса.

- выберите картинку, соответствующую оборудованию балансировочного станка и нажмите кнопку джойстика.

После выбора, новая установка будет запомнена и значения дисбаланса снова появятся на экране.

Количество вращений

Данная картинка 1Позволяет изменить значения счетчика вращений; программа недоступна.

Установка самых нужных программ

Эта функция позволяет пользователю установить 3 картинки, по его усмотрению, в основном меню.

После того, как на экране появятся установочные программы, выполните следующее:

- выберите картинку 1Установка самых нужных программ;

- на экране будет показан весь список программ утилит (см. эту же главу - функции индивидуальных картинок);

- выберите три картинки, в том порядке, в котором вам нужно, слева направо;

- система выходит из этой программы после выбора третьей картинки.

Чтобы выйти из программы без каких-либо изменений в текущей установке, выберите картинку 1Выход.

Ошибки

Станок может распознавать ряд неправильных команд и систематизирует их появление соответствующими сообщениями.

Err 1  Ошибка  калибровки чувствительности.

Нужно выполнить процедуру калибровки чувствительности.

Err 3  Ошибка в процедуре калибровки чувствительности.

Убедитесь, что калибровочный груз прикреплен и повторите калибровку.

Err 4  Ошибка при калибровке измерителя.

Нужно выполнить процедуру калибровки измерителя.

Err 5   Неправильные данные колеса для программы балансировки колеса с  легкосплавными дисками. Поправьте установочные размеры.

Err 6  Ошибка допущена во время процедуры OPT (оптимизации)

Повторите процедуру сначала

Err 7  Станок временно не в состоянии выбрать требуемую процедуру;

выполните вращение и повторите запрос.

Err 8  Принтер в не рабочем состоянии.

Принтера нет в наличии или принтер не исправен.

Err 9   Значения дисбаланса превышают 999 г.

Уменьшите дисбаланс и повторите вращение.

Err 10 а) Измеритель внутреннего расстояния не находится в исходном положении (полностью), когда станок включен.

б)  Потенциометр не работает. Выберите картинку1 Ручной ввод данных, чтобы отключить датчики и ввести вручную данные.

Err 11  Потенциометр диаметра не функционирует. Выберите картинку1 Ручной ввод данных Вызовите техническую службу.

Err 12  Потенциометр ширины не работает. Выберите картинку1 Ручной ввод данных. Вызовите техническую службу.

Err 14  Автоматический запуск вращения не работает. Повторите запуск вращения или вызовите техническую службу

Err 20  Датчики в неправильном положении во время калибровки. Установите их в указанное положение и повторите калибровку.

Err 23  Неполные или неправильно введенные данные в ALU P.

Err 25  Программа не доступна на этой модели.

Err 27  Колесо не останавливается в течении максимально допустимого интервала времени. Если это сообщение появляется часто, вызовите техническую службу.

Err 28 Ошибка энкодера. Если это сообщение появляется часто, вызовите техническую службу.

Err 29  Устройство вращения не работает. Выключите станок и  вызовите техническую службу.

Err 30  Неисправность устройства вращения колеса. Выключите станок и  вызовите техническую службу.

Err 31  Процедура оптимизации уже задействована другим пользователем.

Cr Err  Вращение выполнено с открытым кожухом. Опустите кожух, чтобы выполнить вращение.

Балансировочные аксессуары

Состояние пригодности

Эта проверка позволяет пользователю убедиться, что износ фланцев, конусов и т.д не влияет на качество балансировки. Тест производится с идеально сбалансированным колесом (отбаласировать с выключенным порогом одного грамма). Когда это колесо установлено на балансировочный станок, снятое и снова установленное в различных положениях, дисбаланс не должен превышать 10 г. Если дисбаланс больше, то тщательно проверьте все аксессуары и замените, если обнаружите какие-либо вмятины (нестандартный износ, погнутые фланцы, и т. д.). Всегда помните, что если вы используете конус для центровки колес на валу, вы никогда не получите хороших результатов, если отверстие диска не идеально, например: не по центру или не круглое. Результаты всегда лучше, если колесо отцентровано еще и по крепежным отверстиям.

Следует помнить, что какая-либо разница между методом установки колеса на автомобиль и методом монтажа колеса на балансировочный станок, несомненно создаст определенную степень дисбаланса. Это можно устранить только с помощью «балансировки на автомобиле», используя финишный балансировщик в дополнение  к балансировке на обычном станке.

Неисправности

Список неисправностей, перечисленных ниже, пользователь может устранить сам, при условии, что обнаруженная неисправность указана в этом списке. Какие-либо другие дефекты и неполадки требуют внимания специалиста, свяжитесь с ближайшим представительством технической службы фирмы Корги.

Станок не включается (монитор не включается и нет света на основном выключателе)

Нет напряжения в сети/розетке

- Проверьте наличие напряжения

- Проверьте электрические цепи в мастерской

Бракованная вилка

- проверьте не повреждена ли вилка

- Станок не включается (монитор не включается, но свет на основном выключателе загорается)

Один из предохранителей F 1, F 2, F 3 на трансформаторе перегорел

- замените перегоревший предохранитель

Предохранитель электропитания FU 1

- замените первый предохранитель

Монитор не был включен (после установки)

- включите монитор, нажав кнопку на передней панели монитора (за черной рамкой на передней панели)

Разъем питания монитора (расположенный на задней части монитора )

- проверьте правильно ли подсоединен разъем

Значения диаметра и ширины, считанные автоматическими измерителями не соответствуют  значениям диска

Измерители были неправильно установлены во время измерения

- поставьте измерители в положение указанное на рис. 11 и следуйте инструкциям в главе «ввод данных колеса»

Измерители были не откалиброваны

- выполните процедуру калибровки измерителей

Толщина диска отличается от той, которая используется для калибровки колеса (если разница не больше одного дюйма)

- Измерение правильно, потому что оно рассматривает действительную ширину  для установки грузов. См предупреждение в главе «Калибровка измерителей»

- Автоматические измерители не работают

Предохранители FU 2, FU 3 блока питания перегорели (индикаторы L 1 и L 3 выключены и значения потенциометра, показанные в сервисном режиме, постоянно равны нулю).

- Замените предохранители

Измерители не были в исходном положении момент включения (Err 10) и была выбрана картинка ручного ввода данных, 1 выключая  автоматические измерители

- выключите станок, установите измерители в правильном положении и снова включите станок.

Колесо не вращается, когда включен START (станок не начинает вращение)

Поднят кожух

- Опустите кожух (на экране ошибка Cr Err).

Предохранители FU 2, FU 3 и FU 4 перегорели (индикаторы L 1 и L 3 выключены)

- замените перегоревшие предохранители

Станок показывает значения дисбаланса непостоянно

Станок был подвергнут вибрациям во время вращения

- повторите вращение не допуская каких-либо вибраций во время (процесса)

Станок не прочно закреплен на полу

- проверьте установку и установите опорную ногу, используя регулировочные прокладки, если нужно.

Колесо неправильно закреплено

- затяните крепежную   гайку

Требуется выполнить несколько вращений, чтобы отбалансировать колесо

Станок был подвергнут вибрациям во время вращения

- повторите вращение не допуская каких-либо вибраций во время (процесса)

Станок не прочно закреплен на полу

- проверьте установку станка и установите опорную ногу, используя регулировочные прокладки, если нужно.

Колесо неправильно закреплено

- затяните крепежную  гайку

Станок был неправильно откалиброван

- выполните процедуру калибровки чувствительности

Геометрические данные неправильные

- проверьте соответствие данных размерам колеса и исправьте, если нужно

- выполните процедуру калибровки чувствительности

Техническое обслуживание

КОРГИ отказывается от всякой ответственности за претензии, вызванные использованием запасных частей и аксессуаров других производителей.

Изменять или убирать какие-либо части машины можно только под контролем тех. службы.

Содержите рабочее место в чистоте.

Не чистите машину сжатым воздухом или струей воды.

При уборке помещения старайтесь не поднимать пыли

- Содержите вал балансировочного станка, зажимную гайку, конуса и центровочные фланцы в чистоте. Чистите их с использованием щетки, пропитанной неядовитым растворителем.

- Аккуратно обращайтесь с фланцами и конусами, не роняйте, т.к. это повлечет их повреждение и дальнейшую неточность при центровке.

- В не рабочее время храните конуса  и фланцы в местах, защищенных от пыли и грязи.

- Используйте этиловый спирт для чистки окна монитора.

- Калибруйте станок не реже одного раза в шесть месяцев.